气动换向阀的选用

气动换向阀是气动系统中的控制元件，用来控制系统中流体的流向，其式样类型很多，用户可根据自己的需要进行选择。

换向阀的常见类型有如下几种：

按出气口分：二通、三通、四通和五通；

按工作位置分：二位和三位。

按控制方式分：气控和电控、直动式和先导式；

按被控介质分：流体阀和气体阀；

按功能分：常闭和常开、中封和中泄及中间供气；

按结构分：有截止阀和滑阀；

在选购气动换向阀时，应注意以下几点：

1、换向阀的螺纹接口：换向阀的公称通径与气口螺纹并不一一对应，因此，选用换向阀时应注意接口螺纹。

2、换向阀的安装尺寸：相同型号、功能的换向阀因生产厂家不同其外形和安装尺寸不尽相同。

3、换向动作是否干脆利落，不拖泥带水。

4、电磁阀特别是交流电磁阀应注意其绝缘性能。以保证操作者的人身安全。

5、换向阀应无外泄漏，内泄漏越小越好。否则，会影响系统的正常工作，并浪费能源。

6、注意阀的出厂日期，换向阀放的时间太长，其润滑油脂会老化，影响换向阀的正常工作。